2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备（第二批）

- 1、移动 DR

- 参数：一、功能要求：用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作

- 二、主要技术规格和要求

- 1 平板探测器

- ▲1.1 平板尺寸：≥17×17 英寸

- 1.2 像素大小：≤140μm

- 1.3 像素矩阵：≥3072×3072

- 1.4 数据输出；无线

- 2 球管

- 2.1 小焦点：≤0.6mm

- 2.2 大焦点：≥1.2mm

- 2.3 管电压范围：≥40kV～150kV

- 2.4 最大输出管电流：≥500mA

- ▲2.5 阳极最大热容量：≥300KHU

- 3 移动台车

- 3.1 伸缩、旋转式支臂；球管相对地面垂直运动、球管绕立柱旋转运动、球管沿伸缩臂长度方向伸缩运动、球管绕横臂旋转运动、球管绕其水平轴旋转运动

- 3.2 球管相对地面垂直运动

- 3.2.1 焦点距离地面最低：≤550mm

- 3.2.2 球管垂直地面焦点距离地面最高：≥2000mm

- 3.3 球管沿伸缩臂长度方向伸缩行程：≥520mm

- 3.4 遥控曝光功能

- 4 高压发生器

- 4.1 功率：≥32kW

- 4.2 输出电流范围：≥10-400mA

- 4.3 输出电压范围：≥40-150KV

- 5 限束器

- 5.1 限束器光野控制方式

- 5.2 光野指示灯照亮时间≥30s

- 5.3 束光器光源为 LED 光源

- 6 图像采集工作站

- 6.1 屏幕尺寸：≥19 英寸

- 6.2 内存≥16GB

- 6.3 固态硬盘≥2T

- 7 软件包（软件功能）

- 7.1 图像采集软件界面

- 7.2 图像相关操作

- 7.3 图像患者数据显示内容

- 7.4 图像患者数据显示调节方式

- 7.5 DICOM 3.0 数据传输与发送

- 7.6 WORKLIST 功能

- ★8 必须配套的附属设备设施

- 8.1 防护服套装（含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、铅眼镜、铅防护面罩、铅手套各一个）1 套

- 8.2 铅毯 2 条

- 8.3 移动铅衣架 1 个

- 8.4 简易可移动胸片架 1 个

- 8.5 无线平板探测器 1 套

- 8.6 探测器电池 2 块

- 8.7 电池充电器 1 套

- 8.8 曝光遥控器 1 个

- 8.9 曝光手闸 1 个

- 8.10 球管及组件 1 套

- 8.11 内置系统电池（锂电池）1 套

- 8.12 束光器组件 1 套

- 8.13 影像诊断笔记本电脑一台（屏幕≥16 英寸、分辨率≥3456*2234、刷新率≥120HZ，内存≥32GB，固态硬盘≥1T，中央处理器（等同于英特尔酷睿 i7 14 代及以上），图形处理器（等同于英伟达 RTX4090 及以上）

- 8.14 登记一体机电脑 3 台（intel 十代 i5 级别以上，内存≥16G）

- 8.15 激光打印机、条码打印机、高拍仪、扫码枪（可扫二维码）各 3 台

- 8.16 移动紫外线灯 1 台

- 8.17 负责该设备安装项目涉及的环保及竣工环境保护验收，职业病危害放射防护预评价及控制效果评价的全程检测、评审、申报和辐射安全许可证的申领；

- 8.19 提供对应产品完整、使用、维保手册

- 8.19 防护服套装（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、铅防护眼镜、铅面罩、铅手套各一个） 2 套

- 8.20 保修期：3年。

- 2、DR 机（数字化 X 射线摄影系统）

- ▲1基本要求

- 整机采用电动智能双立柱机架结构、双无线大板平板探测器、，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。具备医共体远程系统、图像自动质控功能。

- 2数与功能要求

- ▲2.1 高压发生器：最大功率≥65KW，逆变频率≥450KHZ，管电压可调范围≥40-150KV，最大输出电流：≥800mA，最短曝光时间≤1ms，最小时间电流积≤0.1mAs，需配备硬件3野电离室。

- 2.2 X射线球管：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm，管套热容量：≥1250kHu，阳极最大转速：≥9500r/min，阳极热容量：≥300kHu，焦点功率：小焦点≥31kW；大焦点≥78kW

- ▲2.3无线平板探测器：有效尺寸：≥43cm×43cm，最小像素尺寸＞139μm，有效数据位数：≥16bit ，空间分辨率≥3.6lp/mm，成像时间:≤6s，平板探测器最大承重：≥200kg，无线平板具备在线充电无需拆卸电池。

- ▲2.4 X射线管支撑装置：全电动双立柱机架 (非手动立柱机架、非U臂/UC臂机架)，球管沿水平轴旋转≥±180°, 球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°，球管垂直移动范围≥1500mm，球管中心距地最低处距离≤350mm，具备手动及电动控制球管垂直运动功能。

- 2.5 机头：机头球管采用全包技术，球管无裸露（提供图片证明文件）；机头把手具备360°任意点环形触控感应与自动解锁（非按键解锁），自动解锁后控制球管旋转、球管垂直运动、立柱横向运动

- ▲2.6 球管机头触摸显示屏：触摸显示屏大小：≥12英寸，分辨率：≥1920*720，可显示曝光图像，可对曝光图像进行窗宽窗位调节、标签编辑、裁剪、旋转等调整。

- 2.7 无线遥控器：类型：无线射频技术；具备可隔室遥控胸片架平板探测器片盒垂直升降、遥控探测器和球管同步运动、遥控限束器灯的开启与光野大小调节，非红外线遥控。

- 2.8 限束器：内置可调式附加滤过：≥1.5/2.0 mmAl；限束器旋转角度≥±45°

- ▲2.9 固定式摄影床：床面具备四方浮动功能，脚踏电磁吸合锁止 （非脚踢式控制）；床面纵向移动：≥910mm，横向移动：≥260mm；床面高度：≤650mm，床面最大承重≥270kg。

- 2.10立式平板探测器摄影架：平板探测器垂直移动范围≥1510mm；平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地）；具备手动和电动控制平板探测器垂直运动功能；具备与平板球管跟踪运动功能（双向跟随），并可支持角度跟随。

- 2.11图像采集工作站：硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23英寸, 显存：≥4G；软件功能：具备患者信息登记、编辑功能、具备曝光参数调节功能、具备3D投照体位示意图

- 图像显示/查看/处理、图像支持任意角度旋转 、胶片打印排版、图像删除原因统计功能等、数据备份定期提醒，自动清理

- 2.12硬件（DAP）或软件辐射剂量面积指示功能，并在图像上显示。（提供软件证明图片）

- 2.13专用体检摄影功能：流程化设计，可以实现一键完成极速体检功能（提供软件证明图片）

- ▲2.14 儿童低剂量摄影功能：至少包括新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四组儿童检查模式（提供软件证明图片）

- ▲2.15 原厂图像自动质控功能：软件胸部图像自动质控≥6项，至少包含：识别肺野显示不全、肩锁关节以上留存区域不足、锁骨未居平，吸气不足，异物伪影、标识位置不规范等，

- 2.16 原厂DR设备自动质控功能：设备可一键进行自动质控；具备DR设备的数字化维护报告功能，设备自动生成数字化的维护报告，记录DR维护过程；具备保养检测提醒功能，可设置提醒时间，避免超期未校准和保养。

- 2.17 医共体远程系统：至少包含：远程诊断功能、远程培训教学功能、区域内远程云端图像质控功能、运营管理看板等功能；该软件DR制造商远程会诊系统注册证。

- ★2.18 为了适应基层医院多样化机房环境情况，要求DR高压发生器内置于固定摄影床体内（提供真机图片证明文件）。

- 2.19防护服套装（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、铅防护眼镜、铅面罩、铅手套各一个） 2 套。

- 2.20保修期：3年。

- 无线造影通液仪

- 1、工作模式:造影推注、通液诊断、通液治疗；

- 2、安全保护压力调节范围:造影模式:(1一85)kPa、诊断治疗模式:(1一50)kPa:；

- 3、注液速度调节范围:(1一60)ml/min；

- 4、注液量调节范围:(1-60)ml；

- 5、通液诊断判断及变速:自动判断、自动变速:；

- 6、无线通讯性能:无线双向数字信号通讯，丢码率〈1%，避免射线造影医护人员风险，同时安全准确的信息传递；

- 7、网络安全:符合《医疗器械网络安全注册审查指导原则(2022年修订版)》的要求:

- 8、控制软件:符合《医疗器械软件注册审查指导原则(2022年修订版)》的要求:；

- 9、P一V曲线:能实时同步显示压力P与注液量V的对应关系曲线:；

- 10、适用注射器规格:支持20ml、30ml、50ml、60ml:；

- 11、注射器规格参数设定:支持修改:；

- 12、电源工作条件:AC220V±22V、50Hz士1Hz；

- 13、输入功率:40VA:；

- 14、安全防护提示(报警提示):自检、阻塞压力、压力超限、注液完毕、注液量超限、注射器脱落、断电保护、通讯故障、通讯线脱落、打印机故障、通讯质量检测；

- 15、子机分离操作:分体式结构，可单独操作；

- 16、无痛检查:智能控制，随压力的上升速度下降，缓解痉挛，保证检查过程中的无痛感；

- 17、打印报告:能打印P一V曲线及工作参数，需要时可选配内置微型打印机；

- 18、适用范围:供输卵管造影注液诊断和输卵管疏通用，以及造影检查时造影剂的无线自动推。

- 压缩式雾化器（智能型）

- 1，供气面板

- 1）标准雰化单元两单位(双人位内宽1500mm,高1200mm,侧深560mm)*医用高分子环保材质，（环保、耐用、安全、防水、防药液倾洒）

- 2)小房子造型面板

- 3）配喷雾器挂钩

- 4）不锈钢出气口，具有防止氧化和发霉的功能

- 5）PP塑料材质按键（舒适、耐用），设备开关键，雾化启动/暂停组合键

- 6）出口接头：采用316不锈钢材质

- 2，供气雾化泵参数

- 1）.额定电压：AC220V /50Hz

- 2）.正常工作压力：250Kpa≥工作压力≥100Kpa

- 3）.雾化器流量≥10L/Min4.雾化器噪音≤63db

- 4).雾化量≥0.25ml

- 5).实际功率： 62W±10%7.输入功率：≤200VA

- 6).工作电压：220V±10%

- 7)，可选配，智能芯片，压力温度传感器，实时监测设备压力和 温度状态，雾化时间。

- 3，空气监测净化系统

- 具有PM2.5，TVOC，温度，湿度等空气监测功能，可选配

- 4，宣教互动系统

- 1) 平板电脑规格：规格:10.1英寸，11.6英寸，超清显示屏，分辨率1024*600A33 ARMCortex-A7Quad-CoreI.3GHZ Android 4.x嵌入式系统；

- 2)   G+P  电容式触摸屏，5点触控；

- 3)  1G+8G内置存储器；板载wifi，支持802.11a/b/g协议；

- 4)  支持Micro    SD(TF)卡扩展，最大支持32GB   、USB及OTG 接口；

- 5)  可根据需求持续迭代，满足医院及患者多种使用需求， 患者可选择娱乐，患教等不同项目；

- 6) 支持远程视频及APP更新。

- 5，雾化APP

- 1)可选视频系列选集观看；

- 2))可调节音量和观看进度；可导入不同视频；

- 3)可导入宣传片、患教视频；

- 4)可显示雾化室空气质量数据；

- 5)APP运维管理设置，版本及更新。

- 5、听力筛查仪

- 评估方法：噪音加权平均，有效信号峰值计数

- 刺激声：非线性点击序列

- 刺激声音量：70-84dBSPL(45-60dBHL)，自校准因耳道容积而异

- 点击率：约60Hz

- 频率范围：1.5到4.5kHz

- 显示：统计波形、测量进度、TEOAE检测水平、噪音音量

- 尺寸：约202x73x30mm(8x2.8x1.2in)

- ★重量：约240g(8.5oz)，不包括电池

- 约280g(9.9oz)，包括电池

- ★显示屏：

- 类型：彩色液晶触摸屏

- 尺寸：89.4mm(3.5in)

- 分辨率：240x320像素

- 背光类型：LED，可调整

- ★小键盘：电阻式触摸屏（可以戴手套使用），可输入被测试者的姓名、编号、出生时间等基本信息，可避免因同时对多个被测试者进行测试时，出现张冠李戴的问题

- 声音：内置扬声器，用于发出击键和通过/参考声音

- ★语言设置：包括中文在内，共5种语言可选择

- 内存：患者内存容量：最多250名患者

- 测试内存容量：最少500个测试

- 连接器：

- OAE探头连接器：14针ODUMedisnap，适用于OAE探头或ABR

- 耳耦合器电缆

- 实时时钟：集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与个人计算机时钟同步

- 精确度：最大偏差为12分钟/年

- 备份：从仪器中取下电池后，最少5天

- 数据接口：个人计算机：到坞站的IR数据传输–从坞站到个人计算机的USB接口

- 标签打印机：到坞站的IR数据传输–从坞站到标签打印机的RS232接口

- 调制解调器：到坞站的IR数据传输–从坞站到调制解调器的RS232接口

- 运输与存放环境：

- 温度范围：-20–+60°C(-4–140°F)

- 湿度范围：20-80%相对湿度，不结露

- 气压500hPa到1060hPa

- 工作环境：

- 工作模式：连续

- 温度范围：10–40°C(50–104°F)

- 湿度范围：30-80%相对湿度，不结露

- 气压600hPa到1060hPa

- 预热时间：<20秒。注意，在寒冷环境中存放时应延长预热时间

- 标准：

- 耳声发射：EN60645-6，2型

- 患者安全：•EN60601-1，内部供电，BF型，IPXO

- •U2601-1；CAN/CSA-C22.2NO601.1-90，

- •IEC60601-2-26

- •IEC60601-2-40

- 电磁兼容性：EN60601-1-2

- 电源和电池：

- 电源电压：正常为3.70V，

- 最大电池功耗：测量时为1.5W

- 估计电池寿命：连续使用8小时（基于典型使用情形。实际使用会影响电池寿命）

- 在在坞站中的充电时间：充满80%4½小时

- 完全充满6小时

- 电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh(6.7Wh)，完全充满

- ★1077坞站：个人计算机接口

- 接口类型：USB2.0，全速USB电源：使用来自USB接口的<100mA电流

- 打印机/调制解调器接口：

- 接口类型：RS232

- 连接器类型：6极MiniDin

- 探头重量：包括探头尖端在内的探头：约4.5g

- 6、手术器械

- 1、采用医用不锈钢制造 2、单锁扣U型架

- 2、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径4.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 3、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径5.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 4、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径6.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 5、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径7.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 6、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径8.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 7、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径9mm 3、用于扩张子宫颈

- 8、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径9.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 9、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径10mm 3、用于扩张子宫颈

- 10、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径10.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 11、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径11mm 3、用于扩张子宫颈

- 12、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径11.5mm 3、用于扩张子宫颈

- 13、采用医用不锈钢制造 2、圆头，直径12mm 3、用于扩张子宫颈

- 14、采用医用不锈钢制造 2、全长22cm，头部形状为弯全齿 3、用于夹持人体内血管以止血。

- 7、手术器械（聚酯衬垫）

- 体位垫参数

- 1.符合临床需要，型号齐全。能为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露手术视野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经的损伤。

- 2.产品外层由TPU薄膜包裹，与人体接触有良好的生物相容性；（提供第三方专业检测报告）

- 3.内部填充胶体与人体接触有良好的生物相容性，防止胶垫破裂后对病患造成二次伤害。（提供第三方专业检测报告）

- 4.产品TPU薄膜采用高温膜，有良好的耐候性，耐候温度从≥-35℃至≥130℃；产品具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位，抗压强度每平方厘米承受重力≥600N；产品设计不易变形，有良好的回弹性，回弹变形率≤0.3MPA。（提供第三方专业检测报告）

- 5.产品本身不支持燃烧，并具有良好的阻燃性；

- 6.X射线可以穿透防护用垫，透射线率≥90%，不影响X线设备的床旁操作；

- 7.绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤；

- 8.防水，清洗消毒方便，防水性能≥PX8；（提供第三方专业检测报告）

- 9.产品使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质），抗菌率≥95%，不易生长细菌（提供第三方专业检测报告）

- 10.产品损坏后可原模具修复。（提供证明材料）。

- 8、乳房病灶旋切式活检系统

- 1.整机

- 防电击类型：I类设备

- 防电击程度：BF型应用部分

- 运行模式：短时加载连续运行

- 吸引方式：间歇吸引

- 真空负压： -85kPa±5kPa（23～27inHg）

- 抽气速率： 20L/min～30L/min

- 2.主机

- 2.1.工作状态实时显示（旋切针状态、负压、废液量、切割次数）；

- 2.2.屏幕≥15英寸全彩触摸屏，操作灵活，显示清晰、简洁；

- 2.3.具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织

- 2.4.具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液

- 2.5.实时显示废液量，具有废液满溢提示功能

- 2.6.具有故障自诊断功能。

- 2.7.采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定；

- 2.8.具有活检针自动识别功能，安装后工作参数自动初始化；

- 2.9.取样槽可在5mm-30mm范围内以1mm精度无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割；

- 2.10.具有脚踏和手柄控制两种控制方式；

- 2.11.真空桶透明窗口设计，可直视液面水平；

- 2.12.BF型电气安全设计。

- 3.脚踏

- 3.1.线缆长≥3m；

- 3.2.IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

- 3.3.踏板高度≤48mm，减轻脚疲劳；

- 3.4.坚固结构设计，承载重量≥1350N（138kg)，舒适耐用。

- 4.驱动手柄

- 4.1.工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。

- 5.活检针

- 5.1.旋切针采用“三凹面刀尖、单管结构、单向360°旋切”的一体式设计，更好满足临床需求。

- 5.2.封闭取样，提高取样效率；

- 5.3.六种规格：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm，适应不同临床场景；

- 5.4.取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识，轻松对准病灶；

- 5.5.外导管刻度清晰可见，方便用户控制穿刺深度；

- 5.6.一次性使用乳房病灶旋切式活检针无菌提供，有效期2年。

- 6.真空桶

- 7.1.强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等；防溢流结构设计。

- 9、全自动核酸提取仪

- 1、★磁珠法

- 2、一键启动功能，全自动运行

- 3、★1-48通量

- 4、★自主编程

- 5、磁珠回收率≥95%

- 6、★提取孔间差CV＜3%

- 7、提取时间：适配≦18分钟快速提取试剂

- 8、★实现裂解加热（室温至+120℃）与洗脱加热（室温至+120℃）

- 9、多模式多档震荡混合

- 10、系统软件免费升级

- 11、可适用于鼻咽拭子、血液、血清等多种生物标本核酸提取

- 12、★磁套加载提示

- 13、具备USB接口

- 10、全自动核酸分子杂交仪

- 1、▲升温速度‌≥10.0℃/min

- 2、移液精度‌500μL±15μL

- 3、▲实验时间90分钟以内

- 4、杂交方法学

- 5、工作温度范围‌24℃-60℃，可调

- 6、最大工作噪音≤65dB(A 计权)

- 7、降温速度‌

- 8、温度显示分辨率±0.5℃

- 9、▲高速热循环系统，先进热电制冷技术，快速升降温

- 10、▲样本容量1-45

- 11、液晶屏显示，触控操作，人性化UI界面

- 12、杂交自动化，一键启动，添加样本后，可自动完成杂交过程

- 13、▲采用先进的压力平衡系统，节省杂交试剂的用量

- 14、▲自动化判读

- 15、安全特性，污染等级：≤2级污染。

- 16、交叉污染率：零

- 17、▲注册认证：CFDA

- 11、高频热合机

- 1.★电源电压： AC220V    50Hz     自动调压

- 2.工作方式: 自动热合

- 3.封口速度：≥18次/分

- 4.适用管径: 外径φ3mm～φ6mm

- 5.设有状态指示灯，便于观察机器运行情况。

- 6.性能可靠、结构合理的热合开关，安全耐用，无污染、不破坏液体质量。

- 7.封口牢固不渗漏。

- 8.热合面无需剪刀，轻拉即开。

- 12、智能采血称重仪

- 工作环境：-10~40°C，相对湿度不大于85%

- 电源AC220V,50Hz

- 功率12VA

- 采液范围(ml)

- 0档：采血量不受控制

- 1档：0~100

- 2档：0~200

- 3档：0~300

- 4档：0~400

- 5~9档：（出厂设定 420ml）在此值循环增加至

- 1200 ml,自行设定所需值

- 分度值(mnL)：1

- 液体比重(g/nL)：1.05

- 摆动角度：13+ 2°

- 摆动频率(次/分钟)：32±2

- 采液误差：2%

- 报警和阻断：声光报警

- 外形尺寸(mm)：218X172X160

- 重量(kg)：2.8

- 13、血管显像仪

- *显示方式：DLP投影（无激光，显示血管纹理图像）+ 液晶屏（显示中文参数）

- 光源类型：近红外光   850±15nm

- 电离辐射：无

- 液晶屏分辨率：≥240*240 pixel

- 图像分辨率：≥854*480 pixel

- *最佳成像距离：25～30cm

- 对位精度：在25～30cm时，上下偏移≤0.3mm；左右偏移≤0.3mm

- 图像亮度：高、中、低 三档可调

- 图像尺寸：大、中、小 三档可调

- **图像颜色：≥7种色彩（包含混色）

- *工作模式：≥2种（基本、反色）

- **电源：市电（100-240VAC）+锂电（3000mAh）+移动电源（充电宝）

- 电池类型：内置可充电锂电池：≥DC5V, 3000mAh

- 电池充电时间：≤2.5 h

- 电池续航时间：≥ 1.5 h

- 主机尺寸：≤210mm*64mm*68mm

- 重量：主机：≤0.5KG  ；推车：≥10KG（可拆卸）

- 14、便携式牙科治疗机

- 1.电源输入:100-240V，50/60Hz

- 2.高性能防护箱体，高精密一体注塑成型

- 3.功率:550W

- 4.额定流量:60L/min@4Bar

- 5.储气罐容积:7L

- 6.净水瓶容积:1000m1

- 7.污水瓶容积:1000ml

- 8.启动压力:5Bar

- 9.最大压力:7Bar

- 10.吸唾流速:≥1000ml/min

- 11.洁牙机输出功率:最大10W

- 12.洁牙机工作频率:24-28KHz

- 13.光固化波长:430-490nm

- 14.光固化强度:850-1200mw/cm2

- 15.净重:24.5KG

- 16.噪音值:≤58dB

- 17.尺寸:430*295*615mm

- 二、便携牙椅套装(PC2720+2740+2760)

- 1.便携式机械牙科椅(病人椅)净重:15KG

- 2.便携式机械牙科椅最大承重:135KG

- 3.便携式机械牙科椅可调节高度:1-5档

- 4.便携式机械牙科椅靠背可调整角度:110°-175°

- 5.便携式机械牙科椅产品展开尺寸:1700*650*550mm

- 6.便携式机械牙科椅包装包尺寸:1230*600*300mm

- 7.医师椅可调节高度:1-3档

- 8.医师椅承重:110KG

- 9.LED灯功率:10W

- 10.LED灯寿命:≥10000小时

- 11.LED灯可调高度:80CM-150CM

- 12.LED光源调节范围:1-10级